| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CPQS XXXX—XXXX

塑料积木玩具 说明书编制指引

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本原则	1

4.1  图形优先	1

4.2  逻辑有序	1

4.3  表达精准	1

4.4  版式统一	1

4.5  品牌融入	1

5  内容构成	1

5.1  封面/封底	1

5.2  概述指引	2

5.3  拼装步骤	2

5.4  积木清单及售后信息	2

6  视觉元素	2

6.1  图形	2

6.2  比例尺	3

6.3  安全与警示	3

6.4  组装点与指引线	3

6.5  动作与方向符号	3

6.6  状态指示图标	4

7  拼装引导	4

7.1  步骤逻辑	4

7.2  排版与分册	4

7.3  零件分包指引	4

7.4  封边与展示	5

7.5  年龄段适配	5

8  电子说明	5

附录A （资料性 ） 积木拼装图形示例	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由汕头市高德斯精密科技有限公司提出。

本标准由中国消费品质量安全促进会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

塑料积木玩具 说明书编制指引

范围

本文件提供了塑料积木玩具说明书编制的基本原则、内容构成、视觉元素、拼装引导和电子说明等的指导。

本文件适用于塑料积木玩具说明书的编制。

针对14岁以上成人玩家的积木及其他拼装玩具的说明书可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5296.5 消费品使用说明 第5部分：玩具

GB 6675.1 玩具安全 第1部分：基本规范

GB/T 19678.1 使用说明的编制 构成、内容和表示方法 第1部分：通则和详细要求

GB/T 26710 玩具安全 年龄警告图标

GB/T 28022 玩具适用年龄判定指南

GB/T 41530 玩具及儿童用品术语和定义

T/CPQS XX 塑料积木玩具 质量要求与分级

术语和定义

GB 6675.1、GB/T 41530和T/XXX XX 界定的术语和定义适用于本文件。

基本原则

图形优先

说明书宜以图形化表达为核心，减少文字依赖，确保图纸精度、色彩准确、排版清晰。

逻辑有序

拼装步骤宜按“自下而上、先内后外、同层同步”的顺序组织；复杂套组宜模块化分解，支持并行拼装后组合。

表达精准

统一采用固定等距透视，以高对比色块与边界框界定操作区域，确保空间关系清晰，避免认知偏差。

版式统一

积木图形、步骤分解、比例尺等核心元素宜实行统一版式标准，形成一致识别体系，降低用户认知负荷。

品牌融入

在保障功能性的前提下，适度融入品牌视觉与体验设计元素，提升产品辨识度与拼装价值感。

内容构成

说明书宜参照GB/T 5296.5和GB/T 19678.1的要求进行编制，包括但不限于：

封面/封底

说明书的封面和封底的内容，包括但不限于：

成品展示；

品牌信息；

产品名称、编号、系列；

适用年龄；

积木件数；

分包册编号。

概述指引

说明书总体概述及指引的内容，包括但不限于：

故事及背景；

总体拼装指引；

品牌简介及注意事项；

成品、玩法及细节展示；

特殊零件/组件说明。

拼装步骤

拼装步骤是说明书的核心主体，其页数占比宜达90%以上。单个步骤中涉及的零件种类不宜超过5种（同种零件可包含多个），以降低取件与识别难度，避免因步骤合并过多而影响新手的拼装体验和准确性。相关拼装图形示例参见附录A。

积木清单及售后信息

积木清单及售后服务的内容，包括但不限于：

积木清单：列出全部积木编号、颜色、数量及对应图示；

补件说明：告知可通过品牌公众号或小程序等渠道申请补发；

使用反馈及其他售后信息。

视觉元素

图形

45°等距视角

所有积木零件及模型在步骤图中均以45°等距视角统一呈现，保持三面可见，确保连接关系与空间位置表达准确一致。

主图

用于展示本步骤拼装完成后模型状态的核心图示，是每一步骤的视觉焦点，清晰呈现所有新增零件与既有结构的连接关系。

小图

用于展示需先预拼为子组件、再整体安装至主模型的局部结构，宜置于主图附近并配合指引线或编号标明安装位置。

零件提示区

宜以白底、蓝底等底色突出显示该步骤所需零件的图示，用于辅助用户快速取件与核对，颜色与实物一致。

轮廓线

宜采用红色、黄色、绿色等显眼颜色，为当前步骤新增零件描边，突出安装位置，增强视觉引导。

新旧零件区分

当前步骤新增零件以高饱和色彩与显眼轮廓线呈现，已完成的旧结构以浅灰色或半透明淡化处理；当前操作区域宜用清晰的彩色边框标出，确保视觉焦点集中。

编号标注

关键或易混淆零件/组件宜标注编号，编号与零件清单/步骤对应，便于检索与核对。

其他展示图

用于补充展示贴纸使用提示、特殊零件细节或内部结构组装关系等，作为主图与小图的补充，辅助理解拼装细节。

比例尺

设置原则

对易混淆或不易辨认的零件，宜设置实物比例尺，供用户直接比对实际尺寸，便于快速准确取件，减少误装。

呈现形式

宜采用1∶1比例印制，并须在比例尺旁清晰标注比例值，确保参照无误。

安全与警示

年龄标识与警告

宜参见GB/T 26710规定，标注适用年龄标识与年龄警告图标，附加标准警告语。

其他安全警示

宜根据产品实际包含的部件与功能，以图标与文字结合方式补充相应警示。

组装点与指引线

辅助线

宜使用细实指引线精准指向安装位置。

插入方向箭头

宜使用空心箭头或单线箭头指示施力方向与路径。

零件朝向标注

关键零件首次出现时，必须附加安装方向或旋转提示。

文字辅助

在复杂机械步骤或图形无法完全表达时，可在旁添加文字注释。

动作与方向符号

插入/推入

使用直线空心或实心箭头，沿安装方向明确标注运动路径。

旋转/翻转

使用弯曲箭头标示零件或整体模型的旋转方向。

按压/卡扣到位

使用实心三角或带有“咔哒”意象的符号，标示需施力按压至位的点位。

动作顺序编号

复杂步骤中，以数字标明多个零件在同一区域的先后安装顺序。

状态指示图标

翻转图标

带有360°或其他角度旋转箭头的图标，提示用户将模型翻转至指定面。

视角转换图标

提示用户转换观察视角。

对齐与居中

使用中心点划线标示轴孔对齐，虚线标示零件与相邻结构平齐或居中的位置关系。

完成状态指示

在每个大步骤结束时，展示该阶段的成品状态图，给予阶段性正向反馈。

拼装引导

步骤逻辑

大底板先行

首个步骤宜从底板或最底层框架开始搭建，确保基础稳固。

分层与对称

先拼底座，再对称完成两侧，最后完成顶部结构；“分块完成”优于“单块连续”，可降低拼装误差。

复杂组合预拼

复杂结构宜预先设计为若干子模块，完成子模块组装后再整体安装。

内构优先

整体拼装宜遵循“内构→外甲→配件”的顺序。

模块化并行

大型套组可采用模块化设计分册指引，支持多人依据不同分册从不同分包同时拼装，最后进行模块组合。

排版与分册

步骤编号

每一拼装步骤按顺序编号，编号清晰可见，便于快速定位。

单页步骤数量

单页步骤不宜过多，避免信息过载。

左右排版

宜采用左右排版方式，提升视觉舒适度与阅读效率。

零件分包指引

分包标识

分册说明书首页宜标注该册拼装所需的分包编号；在首次使用某分包零件的步骤处，标注对应包装袋编号与标识，确保用户知晓当前步骤所用零件来源。

分包对照表

大型套组宜在说明书首页设置分包与步骤对应表，清晰展示各包积木零件成品或步骤范围。

封边与展示

最终步骤完成标志性零件或组件的安装，并在步骤结束后设置成品展示，强化成就感。

年龄段适配

说明书拼装内容的设计，宜按GB/T 28022—2021给出的儿童发育特征与能力指标进行匹配，可参照以下指导：

低龄段（3岁以上，8岁以下）：步骤拆分宜细，单步零件种类宜控制在1～3种；图示宜放大、色彩对比增强，以图形表达为主，关键操作辅以简短提示；小零件窒息警告宜在显著位置标注。

中龄段（8岁以上，12岁以下）：宜以图形语言为主导，逐步减少文字依赖，复杂步骤可配局部放大图或多视角图辅助理解。

高龄段（12岁以上）：可引入机械原理图、结构剖面图、背景介绍等增值内容，支持模块化拼装与多人协作。

通用要求：各年龄段说明书均宜在首页或显著位置标注适用年龄标识及安全警告图标。

电子说明

- 宜提供免费电子版说明书；可通过二维码、品牌官方等渠道获取。

（资料性）
拼装图形示例

| 序号 | 名称 | 图形 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45°等距视角 |  | 积木零件及模型以45°等距视角统一呈现，保持三面可见 |
| 2 | 主图 |  | 展示本步骤拼装完成后模型状态，呈现所有新增零件与既有结构的连接关系 |
| 3 | 小图 |  | 展示需先预拼为子组件、再整体安装至主模型的局部结构，宜置于主图附近并配合指引线或编号标明安装位置 |
| 4 | 零件提示区 |  | 宜以白底、蓝底等底色突出显示该步骤所需零件的图示 |
| 5 | 轮廓线 |  | 当前新增零件描边，突出安装位置 |
| 6 | 新旧零件区分 |  | 当前步骤新增零件以高饱和色彩与显眼轮廓线呈现，已完成的旧结构以浅灰色或半透明淡化处理 |
| 7 | 编号标注 |  | 关键或易混淆零件/组件宜标注编号，编号与零件清单/步骤对应 |
| 8 | 其他展示图 |  | 用于补充展示贴纸使用提示、特殊零件细节或内部结构组装关系等，作为主图与小图的补充，辅助理解拼装细节 |
| 9 | 比例尺 |  | 对易混淆或不易辨认的零件，宜设置实物比例尺，供用户直接比对实际尺寸；宜采用1∶1比例印制，并须在比例尺旁清晰标注比例值 |